# CLASSE BEP ÉLECTRONIQUE

EXERCICE COMMENTE D’ÉLECTRONIQUE

THEME : Calcul I et P autour d’une diode Zener	 (Extrait du BEP 2000)

# Étude structurelle partielle de Fs22 de OT9

Étude de l’élaboration d’une tension de référence

La tension de référence Vz, est disponible aux bornes de D17.

La diode zéner est considérée parfaite.

D17

MHP

VR3

R3

Iz

Vmes

Vz

IR3

Schéma d’étude

Données :

Vmes peut évoluer dans les limites suivantes :

18,5V  Vmes   23,5V.

R3 = 1k

Vz = 2,7V

- Établir la maille des tensions liant Vmes, VR3 et Vz.

- Donner la relation entre Iz et IR3.

- En déduire la relation donnant Iz, en fonction de Vmes, R3 et Vz.

- Calculer l’intensité du courant Iz pour les deux valeurs limites de Vmes.

- Calculer la puissance dissipée par D17 pour les deux valeurs limites de Vmes.

Corrigé

- Établir la maille des tensions liant Vmes, VR3 et Vz.

Vmes = VR3 + VZ

- Donner la relation entre Iz et IR3.

IZ = IR3

- En déduire la relation donnant Iz, en fonction de Vmes, R3 et Vz.

D’après la loi d’Ohm : VR3 = R3.IR3

Je me rappelle que dans un circuit série, le courant est le même dans les composants : IR3 = IZ

Je peux donc écrire que VR3 = R3.IZ

Je remplace VR3 par R3.IZ dans l’équation de Vmes

Vmes = R3.IZ + VZ

J’isole IZ

Vmes-VZ = R3.IZ

= IZ

- Calculer l’intensité du courant Iz pour les deux valeurs limites de Vmes.

IZ=

Pour Vmes = 18,5V : 	IZ =

Données :

Vmes peut évoluer dans les limites suivantes :

18,5V  Vmes   23,5V.

R3 = 1k

Vz = 2,7V

IZ = 15,8.10-3A

IZmin = 15,8mA

Pour Vmes = 23,5V : 	IZ =

IZ = 20,8.10-3A

IZmax = 20,8mA

- Calculer la puissance dissipée par D17 pour les deux valeurs limites de Vmes.

D’après la loi de Joule P = U.I

Pour Vmes = 18,5V

PZ = VZ.IZ	PZmin = 2,7.15,8.10-3

PZmin = 42,66.10-3W

PZmin = 42,66mW

Pour Vmes = 23,5V

PZ = VZ.IZ	PZmax = 2,7.20,8.10-3

PZmax = 56,16.10-3W

PZmax = 56,16mW