# CLASSE BEP ÉLECTRONIQUE

EXERCICE COMMENTE D’ÉLECTRONIQUE

THEME : ALI linéaire	 (Extrait du BEP 2002)

Questions

- Etude de la fonction élémentaire Fe1.2.2. 				Schéma équivalent à Fe1.2.2.

  - Donner le type d’ampli linéaire réalisé par la fonction Fe1.2.2.

  - Donner l’expression de V+ en fonction de VHM

  - Donner l’expression de V- en fonction de		 VZM, VAMP, R4, R5.

  - Donner l’expression de VAMP en fonction de VHM, VZM, R4, R5

On pose : 	R4 = 1M  et R5 = 52,6k,

VZM = 2,7V VAMP=2,865V

  - Calculer VAMP.

Réponses

Donner le type d’ampli linéaire réalisé par la fonction Fe1.2.2.

Le montage est un amplificateur de différence de tensions.

Donner l’expression de V+ en fonction de VHM

VHM est directement appliquée à V+ : V+ = VHM

Donner l’expression de V-

V- est le résultat des actions superposées des tensions VZM et VAMP.

Je fais un schéma équivalent en plaçant les tensions et j’utilise la loi de la superposition de tensions.

Schéma équivalant

Superposition de tension

V- = VZM.  + VAMP.

Donner l’expression de VAMP

J’applique la règle d’or de l’ALI en mode linéaire : V+ = V- et j’isole VAMP

VHM = VZM.  + VAMP.

J’isole le terme qui contient VAMP

VHM - VZM.   = VAMP.

J’isole VAMP

(VHM - VZM. ). = VAMP

Calculer VAMP.

R4 =1M = 1.106

R5 = 52,6k = 52,6.103

VZM = 2,7V

VAMP=2,865V

VAMP = ( VHM – 2,7. ).

VAMP = ( 2,865 -2,7x0.95)x20

VAMP = 6V