# CLASSE BEP ÉLECTRONIQUE

EXERCICE D’ÉLECTRONIQUE et CORRIGE

THEME : Lois élémentaires, additivité des tensions, loi d’Ohm, le transistor en commutation, l’exploitation de docs constructeur (Extrait du CAP ECC 2002)

## Étude autour de Fs7 amplificateur et visualisation

Schéma de structure du circuit

Données

VCC = 6V

VE7 = 5V

VBE = 0,8V

VCE = 0,1V

Q3 = Transistor NPN BD135/16

 = HFE

ID1 = 10mA

D1 = LED CMS (voir la documentation technique à la fin du sujet)

Le transistor est sursaturé d’un coefficient k = 5

#### Questions

On se propose de calculer les résistances R24 et R23.

Détermination de R24 (maille de sortie)

- Donner l’expression littérale de VR24 en fonction de VCC, VD1 et VCE.

- Donner l’expression littérale de R24 en fonction de VCC, VD1 et VCE  et ID1.

- En utilisant la documentation technique de la diode D1, relever la tension Vf = VD1 qui correspond 	au courant If = ID1=10mA.

- Calculer R24

Détermination de   = HFE  (transfert)

- En utilisant l’extrait du guide mondial des transistors, relever la valeur de  = HFE  du transistor.

- Donner la relation donnant IB en fonction de  et IC du transistor non saturé.

- Donner la relation donnant IBsat en fonction de , IC et k du transistor saturé.

Détermination de  R23 (maille d’entrée)

- Donner l’expression littérale VR23 aux bornes de R23 en fonction de VE7 et de VBE.

- Donner l’expression littérale R23 en fonction de VE7, VBE et de IBsat.

- Calculer R23

# DOCUMENTATION  CONSTRUCTEURS

#### Extrait du guide mondial des transistors

#### Caractéristiques de D1 : LED CMS Rouge

LUMEX OPTO/COMPONENTS, INC.  TECHNICAL INFORMATION -- LED CHIP

DEEP RED (695nm) "H" SUFFIX

Courant direct (If) en fonction

de la tension directe  (Vf)

Intensité lumineuse  (Iv) en fonction du courant direct (If)

## CORRIGE

On se propose de calculer les résistances R24 et R23.

Détermination de R24 (maille de sortie)

- Donner l’expression littérale de VR24 en fonction de VCC, VD1 et VCE.

VCC  = VCE + VD1 + VR24 	j’utilise la loi de l’additivité des tensions

VR24 = VCC – (VCE + VD1)

- Donner l’expression littérale de R24 en fonction de VCC, VD1 et VCE  et ID1.

IR24 = ID1 les deux éléments sont en série.

R24 =  =  	j’utilise la loi d’Ohm

- En utilisant la documentation technique de la diode D1, relever la tension Vf = VD1 qui correspond 	au courant If = ID1=10mA.

D’après la documentation constructeur,  Vf = VD1 = 2V

- Calculer R24

R24 =  = 390

R24 = 390

Détermination de   = HFE  (transfert)

- En utilisant l’extrait du guide mondial des transistors, relever la valeur de  = HFE  du transistor.

D’après la documentation HFE =   = 100

- Donner la relation donnant IB en fonction de  et IC du transistor non saturé.

IB =

- Donner la relation donnant IBsat en fonction de , IC et k du transistor saturé.

IBsat =  . k

Détermination de  R23 (maille d’entrée)

- Donner l’expression littérale de VR23 aux bornes de R23 en fonction de VE7 et de VBE.

VR23 = VE7-VBE

Donner l’expression littérale R23 en fonction de VE7, VBE et de IBsat.

R23 =   =  =

- Calculer R23

# R23  =

# R23 = 8400

# DOCUMENTATION  CONSTRUCTEURS

Diode LED

Transistor

MN pour minimum