# CLASSE BEP ÉLECTRONIQUE

EXERCICE D’ÉLECTRONIQUE et CORRIGE

THEME : Lois élémentaires, additivité des tensions, loi d’Ohm, exploitation de docs constructeur, le transistor bipolaire.  (Extrait du CAP ECC 2002)

## Étude autour de Fs7 amplificateur et visualisation

Schéma de structure du circuit

Données

VCC = 8V

VE7 = 5,1V

VBE = 0,8V

Q3 = Transistor NPN BC849

 = HFE

ID1 = IC = 15mA

R23 = 10k

R24 = 330

D1 = LED CMS (voir la documentation technique à la fin du sujet)

#### Questions

On se propose de calculer le coefficient d’amplification en courant   =   du transistor Q3.

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de la ddp VR23 aux bornes de R23.

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de l’intensité du courant de base IB du transistor Q3.

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique du coefficient d’amplification en courant  du transistor Q3.

On se propose de calculer la valeur de la tension VCE du transistor Q3.

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de la ddp VR24 aux bornes de R24.

- En utilisant la documentation technique de la diode D1, relever la tension Vf = VD1 qui correspond au courant ID1= 15mA.

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de VCE du transistor Q3.

#### Documentation constructeur

#### Caractéristiques de D1 : LED CMS Rouge

LUMEX OPTO/COMPONENTS, INC.  TECHNICAL INFORMATION -- LED CHIP

DEEP RED (695nm) "H" SUFFIX

Courant direct (If) en fonction

de la tension directe  (Vf)

Intensité lumineuse  (Iv) en fonction du courant direct (If)

| Parameter | Test Cond. | Limits |
| --- | --- | --- |
| Reverse Volts (Vr) | 100µA (lr) | 5.0V |
| Steady Current (lf) |  | 25mA |
| Peak Current (lfs) | t<10µS | 155mA |
| Operating Temp. (Ta) | C° | -50°C + 100°C |
| Power Dissip. (Pt) | 25°C | 120mW |
| Other Operating Characteristics |  |  |
| Wave Length | 20mA(lf) | 695nm±40 |
| Capacitance | Vr=0; f=1MHz | 40pF |

## CORRIGE

## Étude autour de Fs7 amplificateur et visualisation

### Réponses :

On se propose de calculer le coefficient d’amplification en courant   =    du transistor Q3.

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de la ddp VR23 aux bornes de R23.

VR23 = VE7-VBE = 5,1-0,8 = 4,3V  	J’utilise l’additivité des tensions (maille)

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de l’intensité du courant IB du transistor Q3.

IB =  =  = 0,43mA 	J’utilise la loi d’Ohm

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique du coefficient d’amplification en courant  du transistor Q3.

 =  =  = 34,88

On se propose de calculer la valeur de la tension VCE du transistor Q3.

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de la ddp VR24 aux bornes de R24.

VR24 = R24.IC = 330x15.10-3 = 4,95V		 J’utilise la loi d’Ohm

- En utilisant la documentation technique de la diode D1 : relever la tension Vf = VD1 qui correspond au courant ID1= 15mA.

D’après la courbe on trouve pour ID1 = If = 15mA : Vf  = 2,1V

- Donner l’expression littérale puis calculer la valeur numérique de VCE du transistor Q3.

VCE = VCC-VD1-VR24 = 8-2,1-4,95 = 0,95V

Document constructeur

Courant direct (If) en fonction de la tension directe  (Vf)

#### Caractéristiques de D1 : LED CMS Rouge