## FICHE LOGIQUE COMBINATOIRE

THEME : Les opérateurs élémentaires et l’algèbre de Boole (1)

Définitions :

Variables binaires (entrée) : A, B, C ...	Fonctions logiques (sorties) : W, X, Y... Vrai, oui = 1     Faux, non = 0

Table de vérité : elle comporte, 2n lignes (n = nombre de variables). Elle donne toutes les possibilités du système logique.

Dans la table de vérité : si A, B, Y ...= 1, alors forme directe : A, B, Y ...  Si A, B, Y ... = 0, alors forme inverse, , ,...

Mise en équation directe Y : on prend les équations (ET) des lignes de la table de vérité séparées par des (OU) quant la fonction vaut 1.

Mise en équation inverse : on prend les équations (ET) des lignes de la table de vérité séparées par des (OU) quant la fonction vaut 0.

Simplification algébrique : on utilise les théorèmes.

Logigramme : schéma construit à partir de l’équation logique à l’aide des symboles des opérateurs.

Propriétés générales :	Commutativité : AB = BA ; A+B = B+A	Associativité : (AB)C = A(BC) ; (A+B)+C = A+(B+C)

Distributivité : (AB)+C = (A+C)(B+C) ; (A+B)C = AC+BC

| Axiomes |  |  | Théorèmes (permettent les simplifications algébriques ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OU | ET | NON | OU | ET | NON | Transformation de de Morgan |
| 0+0 = 0 | 0.0 = 0 | = 1 | A+A = A | A .A = A | = A | =..... |
| 0+1 = 1 | 0.1 = 0 | = 0 | A+ = 1 | A. = 0 |  | = +++ ... |
| 1+0 = 1 | 1.0 = 0 |  | A+1 = 1 | A .1 = A |  | Transformation valable quelque soit |
| 1+1 = 1 | 1.1 = 1 |  | A+0 = A | A .0 = 0 |  | le nombre de variables |

# Opérateurs fondamentaux

| Opérateur | Signe | Symbole AFNOR | Nb de var. (n) | Table de vérité |  |  |  |  | Equation | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Y =1 |  |  |  | N° | A | Y | Equation des lignes |  | Y est vrai pour |  |
| NON (Inverseur) | () |  | n = 1 | 0 | 0 () | 1 ( Y ) |  |  | Y = | Y est l’inverse de A |
|  |  |  |  | 1 | 1 ( A ) | 0 () | A |  | Y = A barre |  |
| A B Y 1 |  |  |  | N° | B | A | Y | Equation des lignes |  | (Y est faux si toutes les variables sont |
|  |  |  | n, de 2 à  | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | fausses) |
| OU (inclusif) | (+) |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | . A | Y = A+B | Y est vrai dès |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | B . | Y = A OU B | qu’une variables |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | B . A |  | est vraie |
|  |  |  |  | N° | B | A | Y | Equation des lignes |  |  |
| A B Y & |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Y n’est vrai que si A ET B | (Y est faux dès qu’une variables |
| ET | (.) |  | n, de 2 à  | 1 | 0 | 1 | 0 | . A | sont vraies en même temps | est fausses) |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | B . | Y = AB | Y est vrai si toute les |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | B . A | Y = A ET B | variables sont vraies |

Exemple de mise en équation puis de simplification algébrique : voir la table de vérité du OU logique.

| Mise en équation directe : Y =.A+ B. + B.A (lignes 1, 2, 3 de la table ) |  | Mise en équation inverse : = . (ligne 0 de la table ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Traitement algébrique | Commentaires des simplifications | Traitement algébrique | Commentaires |
| Y =.A+ B.(+ A) Y =.A+ B.1 Y =.A+ B Y = (+B).( A+B ) Y = 1.(B+A) Y = A + B | Factorisation par B d’après le théorème : + A = 1 d’après le théorème : B.1 = B Distributivité en OU (N’est valable uniquement qu’en algèbre de Boole). d’après le théorème : +B = 1 d’après le théorème : 1(B+A) = A+B | = Y = A + B | Transformation de de Morgan Suppression des barres de part et d’autre du signe égal. Remarque Pour la mise en équation, on choisie la forme utilisant le moins de termes. Ici c’est la mise en équation inverse. |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr