FICHE MATHEMATIQUE

THEME : Le traitement des expressions mathématiques

Rappels

Une équation ou égalité est une expression dans laquelle les deux termes sont séparés par le signe =.

Exemple d’expression : littérale (lettres) U = R.I	;	numérique (nombres) U = 330x68.10-3

Chaque terme de l’équation peut contenir un (monôme) ou plusieurs (polynôme) ensemble d’éléments en produits.

Exemple de monômes : U1 = R1.I ; U2 = R2.I ; de polynôme U = R1.I + R2.I (binôme)

Les termes peuvent être des fractions, sous racine carré ou contenir un exposant :

Exemples  I =  ;  	   I =   ; 	P1 = R1.(I1+I2)2

La méthode pour obtenir la réponse à une question consiste le plus souvent à résoudre une équation :

- On utilise la loi la mieux adaptée au problème

- On forme l’égalité (mise en équation)

- On isole l’inconnue (résolution de l’équation)

- On vérifie l’homogénéité de la formule (on utilise les unités ex : V = .A, etc.)

- On utilise la formule (application numérique)

Exemples de cas concrets en électricité

Pour isoler l’inconnue on utilise les règles d’algèbre simples des équations du premier degré à une inconnue :

L’inconnue est au numérateur :

1)  U1 = R1.I . On cherche à isoler « I ». (l’inconnue). Un terme X de tout un coté du signe = se retrouve  de tout l’autre coté.

on isole l’inconnue : I =

2 ) U = R1.I + U2  . Du fait de la priorité de la X / +, il faut d’abord déplacer U2 de l’autre coté du signe =

Un terme + d’un coté du signe = se retrouve - de l’autre coté : U - U2 = R1.

Ensuite on isole « I » comme précédemment.   = I

3) U = R1.I + U2 + R3.I : l’inconnue est présente plusieurs fois du même coté : on isole les termes qui contiennent l’inconnue.

U - U2  = R1.I + R3.I ; on factorise l’inconnue : U - U2 = I.( R1+ R3 ) ; on isole l’inconnue :  = I

4) U – R2.I = R1.I + R3.I : on regroupe les termes qui contiennent l’inconnue du même coté : U = R2.I + R1.I + R3.I ;

on factorise : U = I.( R2 + R1 + R3 ) ; on isole :   = I    ( homogénéité :   =    = A )

L’inconnue est au dénominateur :

R1 =   : Un terme  d’un coté du signe = se retrouve  X divisé de l’autre coté.

R1.I = U1 ; ensuite on isole « I » comme précédemment :  I =   (Remarque : I et R1 sont directement « permutables).

L’inconnue est au carré :

P = R.I2 : on isole d’abord l’inconnue au carré :   = I2 ; on prend la racine carrée de chaque coté du signe =  =  ;

= I ; I =  . (Remarque quand on fait une opération d’un coté du signe  =  on doit la faire aussi de l’autre coté.)

L’inconnue est sous racine carrée :

U =  ,  on cherche à isoler « P ». On élève au carré de chaque coté du signe = ;  U2 = ()2

()2  = P.R ; U2  = P.R ; P =

Exemples concrets (L’ALI en soustracteur) : on cherche « VS ».

V+ = V34.  (loi du pont diviseur)    ;    V- = V12. + VS. (loi de la superposition de tensions)

On forme l’équation (Règle d’or : V+ = V-) 		V34.  = V12. + VS. ,

On isole le terme qui contient VS : 			V34.  - V12. = VS.

Rem : Attention aux ( )

On isole VS : 					(V34.  - V12.). = VS

Homogénéité (k est un coefficient sans dimension)	(V.  - V.  ).  = (V.k1 - V.k2). k3 = V

jean.claude.recoules@wanadoo.fr