FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : Le générateur équivalent de Norton

Schéma d’étude

Données

Résistances : R1 = 10 ; R2 = 40 ; R3 = 20 ; R4 = 28 ; rNAM = 8 ; rNBM = 14

Différence de potentiel : E = 50V ; INAM = 5A ; INBM = 1,428A ; UBM = 20V

Le modèle électrique de Thévenin (m.e.N.)

But : calculer les caractéristiques du générateur de courant (IN, rN), équivalent entre deux points d'un montage, pouvant être composé de sources de tension, de sources de courant, de résistances.

Intérêt : simplifier le schéma afin de rendre le calcul d'un courant, d'une tension, plus simple.

Avantage : Le calcul du " m.e.N." ne tient compte que des composants isolés lors de la coupure. Le " m.e.N. " se comporte électriquement exactement comme le circuit qu'il remplace.

Utilisation : recommandée, si dans le circuit à transformer, les composants sont en parallèles. Sinon, on utilise "Thévenin".

Moyens : on utilise le répartiteur de courant, la loi d'Ohm, le groupement de résistances.

Contraintes : il est nécessaire de faire des schémas équivalents.

Inconvénient : le " m.e.N. " fait disparaître les composants d'origine du schéma qu'il remplace.

Calcul des éléments du " m.e.N. "

On isole la portion de schéma à traiter, on court-circuite les deux points de coupure.

Le courant, IN, du " m.e.N. ", a pour valeur l'intensité et le sens du courant dans le court-circuit entre les points de coupure.

On supprime le court-circuit entre les deux points de coupure.

La résistance interne, rN, du " m.e.N. ", à pour valeur  la résistance équivalente qui apparaît aux points de coupure, lorsque toutes les sources de tension sont court-circuitées. Si le circuit possède des sources de courant, on les ignore. (Elle se place en parallèle sur la source de courant de Norton).

En suite, on remplace le schéma traitée, par son  " m.e.N. ", dans le circuit initial. On isole éventuellement une nouvelle portion de schéma incluant le  " m.e.N. ",  on calcule un nouveau  " m.e.N. ", ainsi de suite ...

Remarque : on peut transformer le " m.e.N. " trouvé, par son " m.e.T. ", pour simplifier les calculs qui suivent, si le nouveau schéma est série. ( Eth = rN.IN, rTh = rN )

Exemples

| R1 = 10 ; R2 = 40 ; E = 50V Calcul des éléments du " m.e.N. " entre A et M Court-circuit AM INAM = E/R1 INAM = 50/10 = 5A groupement de R (sans charge, la source E, en court-circuit) rNAM = R2 // R1 rThAM = 1/(1/10 + 1/40) = 8 | rNAM = 8 ; GNAM = 0,125S ; R3 = 20 ; G3 = 0,05S ; R4 = 28 ; INAM = 5A Calcul des éléments du " m.e.N. " entre B et M Court-circuit BM, répartiteur de courant INBM = INAM .G3 / (GNAM + G3) INBM = 5x0,05/(0,125+0,05) = 1,428A groupement de R (la source EThAM , en court-circuit) rNBM = R4 // (R3 + rThAM) rNBM = 1/(1/28 + 1/(20+8) = 14 UBM = rNBM . INBM = 14x1.428 = 20V |
| --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr