Les Multimètres

# Présentation :

L’appareil le plus couramment utilisé en électronique est le Multimètre ou le Contrôleur universel.

Cet appareil a plusieurs fonctions : Voltmètre, Ampèremètre, Ohmmètre, Capacimètre, Testeur de Diode de Transistor ou de continuité ...

On peut distinguer deux grandes familles de multimètres : multimètre Numérique et multimètre Analogique ou à aiguille . Voir les deux.

- Les multimètre Analogiques ou à aiguille sont construits autour d’un microampèremètre à cadre mobile d’intensité de déviation totale de 50A pour les appareils les plus courants.

Avantage : ne nécessite pas de batterie pour les fonctions Voltmètre et  Ampèremètre. Inconvénients : la lecture n’est pas directe, (échelle), ils sont fragiles, ils modifient  les caractéristiques électriques des montages qu’il mesurent du fait de leurs résistances internes. Prix relativement élevé.

- Les multimètres Numériques sont construits autour d’un circuit intégré Convertisseur Analogique Numérique (CAN). Les CAN les plus courants permettent 2000 points de mesure 0000 à 1999 pour une tension max de 199.9mV avec 10MΩ de résistance d’entrée . L’affichage est réalisé par 4 afficheurs 7 segments.

  - Avantages : lecture directe, grand choix de fonctions et de calibres, caractéristiques 			proches de l’idéal. Prix modique.

  - Inconvénient : nécessite une batterie pour toutes les fonctions

# Utilisation

## Utilisation générale.

### Appareils éteints et non branchés : (multimètre et alimentation).

- Sélectionner la fonction.

- Sélectionner le calibre ou la valeur maximale pouvant être mesurée par l’appareil.

- Placer les cordons sur bornes correspondantes à la mesure.

- Réaliser les interconnexions des l’appareils au circuit.

### Appareils allumés et branchés : (multimètre et alimentation).

- Abaisser le calibre du multimètre jusqu’à avoir la lecture de la valeur mesurée la plus significative.

## Utilisation en voltmètre continu (DC ou = ).

### Symbole de la fonction

Unité de mesure : le volt (V)

### Mesure du potentiel continu

Schéma théorique 				Schéma de mesure

Le potentiel d’un point B : VB est sa tension en volt par rapport à la masse du montage.

Le point M (Masse) est la référence de tous les potentiels 		VM = 0V

Pour mesurer le potentiel VB d’un point B d’un montage on place le voltmètre en parallèle :

au point M, le pôle – du voltmètre,

au point B le pôle + du voltmètre .

Remarque : un potentiel peut être négatif.

### Mesure de la différence de potentiels (ddp) continue

Schéma de mesure

La différence de potentiels (ddp) UAB est l’écart de tension en Volt entre les points A et B du montage.

UAB = VA – VB.

Pour mesurer la différence de potentiels UAB entre deux points A et B d’un montage on place le voltmètre en parallèle :

au point A (1er potentiel) le pôle + du voltmètre,

au point B (2eme potentiel) le pôle - du voltmètre .

Remarques : on peut aussi mesurer le potentiel du point A, celui du point B puis faire la différence.

La ddp peut être elle aussi négative, UBA = -UAB

### Appareil parfait

Le voltmètre parfait  est un isolant. Il à une résistance interne : rV   

## Utilisation en ampèremètre continu (DC ou = ).

### Symbole de la fonction

Unité de mesure : l’ampère (A)

Sous multiples : mA = 10-3A ; A = 10-6A

### Mesure de l’intensité d’un courant continu

Schéma théorique				Schéma de mesure

Avertissement : l’utilisation de l’ampèremètre peut être risquée si celui-ci est placé par mégarde en parallèle entre deux points d’un montage : Il se comporte comme un fil. (Le fusible de l’appareil peut fondre, le montage peut être mis en panne par ce court-circuit.)

Pour mesurer l’intensité du courant :

on coupe le fil dans le quel doit passer le courant,

on referme le circuit avec l’ampèremètre placé en série,

à l’entrée du courant, on place le pôle + de l’ampèremètre, 					à la sortie du courant, on place le pôle - de l’ampèremètre.

### Appareil parfait

L’ampèremètre parfait  est un fil. Il à une résistance interne rA = 0

## Utilisation en voltmètre et ampèremètre alternatif (AC ou  ).

On pratique les mêmes méthodes de mesure qu’en continu mais ici les polarités sont sans importance. L’appareil indique la valeur efficace des tension ou des courants sinusoïdaux.

La gamme de fréquence d’utilisation se situe :  40Hz  f 400Hz.

Pour la mesure des tensions > 50V, il faut être habilité.

Attention à toutes mesures sur le secteur 200V    Danger Électrocution

## Utilisation en ohmmètre

### Symbole de la fonction

Unité de mesure : l’ohm ()

Multiples : k = 103  ; M = 106

### Mesure de la résistance d’un composant sur un circuit

Schéma de mesure

L’ohmmètre est un générateur de tension continue. La résistance de mesure ferme le circuit et détermine le courant I que l’appareil mesure.

Pour mesurer la résistance d’un composant sur un circuit :

on débranche toutes les alimentations. (Montage hors tension).

on décharge les condensateurs chimiques de forte valeur des alimentations,

on isole le composant à mesurer en dessoudant une patte,

on place l’ohmmètre en parallèle sur le composant. (les polarités n’ont pas d’importance.)

Remarque : 	il faut éviter de mettre les doigts sur en parallèle sur le composant à mesurer, cela 			fausse la mesure.

## Utilisation en test de jonction de semi-conducteurs

### Symbole de la fonction

En direct l’appareil indique la tension de conduction de la diode soit  600mV pour les jonctions au silicium.

En inverse l’appareil indique que le composant est isolant généralement par un 1.

### Test de diode

Schémas de mesure

Pour tester une diode sur un circuit :

on débranche toutes les alimentations. (Montage hors tension).

on décharge les condensateurs chimiques de forte valeur des alimentations,

on isole le composant à mesurer en dessoudant une patte,

on place l’appareil en parallèle sur le composant en direct puis en inverse.

Si l’appareil indique 0V ou 1 dans les deux cas, c’est que le composant est défectueux.

### Test de Transistors bipolaires

Transistor NPN 					Transistor PNP

Schéma 	Schéma équivalent à diodes  	Schéma 	Schéma équivalent à diodes

Pour tester un transistor sur un circuit :

on doit connaître le brochage du transistor,

on débranche toutes les alimentations. (Montage hors tension).

on décharge les condensateurs chimiques de forte valeur des alimentations,

on isole le composant à mesurer en dessoudant deux pattes,

on teste en direct les jonctions B et C puis B et E,

l’appareil doit indiquer  600mV,

on teste en inverse les jonctions B et C puis B et E,

l’appareil doit indiquer 1 (isolement),

on teste entre C et E puis entre E et C

l’appareil doit indiquer dans les deux cas 1 (isolement).

Si l’appareil indique 0 pour les deux tests de jonction C et E puis entre E et C, c’est que le transistor est défectueux.

Remarque : certains transistors possèdent une diode de protection entre le collecteur (C) et l’émetteur (E), il convient d’en tenir compte.

## Incertitudes de mesure

Un multimètre possède une incertitude sur la valeur qu’il mesure. Elle dépend généralement du calibre de l’appareil. Elle s’exprime en +/- % pour les appareils analogiques et en +/- digit pour les appareils numériques. (1 digit est égal à une variation de 1 du chiffre le moins significatif affiché)

Exemple le multimètre  Velleman DM 890 sur les calibres 2, 20 et 200V possède une précision de +/-0.5% ou +/- 1digit.

Exemple : on mesure une tension dont la valeur exacte est  1.451V

| Calibre | Valeur affichée (V) | Précision +/- 1 digit |
| --- | --- | --- |
| 2V | 1.451 | +/- 1mV |
| 20V | 01.45 | +/- 10mV |
| 200V | 001.4 | +/- 100mV |

Pour ces mesures la précision est de +/- 1digit soit +/- 1 du dernier chiffre affiché.

La meilleur mesure correspond à celle qui à le plus de chiffres significatifs. Ici 1.451V à +/- 1mV

## Influence des appareils sur les montages lors d’une mesure

Le voltmètre à une résistance interne (rV) placée en parallèle sur le circuit qu’il mesure. Pour que son influence soit la plus faible possible, il faut que rV soit la plus grande possible.

L’ampèremètre à une résistance interne (rA) placée en série avec le circuit qu’il mesure. Pour que son influence soit la plus faible possible, il faut que rA soit la plus petite possible.

Exemple

A l’aide du multimètre Velleman DM 890 on désire vérifier la loi d’Ohm.

On dispose pour cela d’un générateur de tension E=U=10V ; d’une résistance R de 100W.

Schéma théorique   						R =

L’application de la loi d’Ohm permet de choisir le calibre de l’ampèremètre :  I = =  = 0.1A = 100mA.

On choisit comme calibres :

Ampèremètre : 200mA  rA=5W

Voltmètre : 20V  rV=10MW

### Voltmètre en amont

Schéma de mesure	    	 Schéma équivalent

La résistance mesurée :

Rmesurée=

rV étant très grande devant R, elle n’influence pas la mesure  ( rV>>R+rA )

L’ampèremètre mesure l’intensité de courant dans R

Le voltmètre mesure la tension aux bornes de rA+R  : Rmesurée = rA+R = 5+100 = 105W

Cette mesure introduit une erreur de 5W pour 100W soit 5%.

### Voltmètre en aval

Schéma de mesure	    	 Schéma équivalent

La résistance mesurée :

Rmesurée =

L’ampèremètre mesure l’intensité de courant dans R et dans rV

rV étant très grande devant R, le courant qui circule dans le voltmètre est négligeable.

Le voltmètre mesure la tension aux bornes de R  : Rmesurée  R   100   100W

Cette mesure introduit une erreur très faible tant que rV >> R .

jean.claude.recoules@wanadoo.fr